Procedura di generazione dati/mesh per codice SPEED

Aggiornamento: 17/10/06

Costruire il file inputmesh.txt (dati delle sezioni della nave).

Lanciare mesh.f

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESH.f

Data una carena definita da punti nello spazio (organizzati a gruppi), genera il journal file Patran in grado di caricare i punti, generare le linee tra di essi, definire le superfici tra le linee

Input: inputmesh.txt

Il file deve essere organizzato nel seguente modo:

numero di stazioni

per ogni stazione: numero di punti della stazione

coordinate x,y,z

Output: mesh.ses.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprire una sessione PATRAN: es: wigley1.db e lanciare mesh.ses.01

Salvare wigley1.db e fare copia su wigley2.db. Chiudere wigley1.db e aprire wigley2.db e lavorare lì.

Lanciare mesh1.f

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESH1

Prepara il journal file in grado di disegnare i piani necessari  alla  definizione della mesh sulle estremità.

Input: inputmesh.txt

input.grid.txt: contiene numero di piani e stazione di inizio per loro inserimento; il formato è:

npianiBW,staz_iniBW

npianiST,staz_iniST

Output: mesh.ses.02  (piani a prua)

mesh.ses.021 (cancellla tutti i piani a prua)

mesh.ses.03  (piani a poppa)

mesh.ses.031 (cancellla tutti i piani a poppa)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lanciare mesh.ses.02

Lanciare mesh.ses.03

Generati i piani voluti, buttare tutte le curve che non serviranno come definizione delle nuove curve intersezione e buttare tutti i punti; creare poi a mano le curve intersezione e numerarle con numeri da 1 in su

Salvare wigley2.db e fare copia su wigley3.db. Chiudere wigley2.db e aprire wigley3.db e lavorare lì.

Lanciare mesh2.f

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESH2

Prepara il journal file in grado di dividere le curve presenti nel file Patran in elementi lineari

Input: input.grid.txt

Il file deve essere organizzato nel seguente modo:

npianiBW,staz_iniBW

npianiST,staz_iniST

nlines [numero di linee del disegno Patran]

ndiv  [numero di punti da creare lungo la linea Patran -estremi esclusi]

Output: mesh.ses.04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B. Assicurarsi di aver buttato tutti i punti prima di procedere.

Buttare i piani e i vettori.

Lanciare mesh.ses.04

Salvare wigley3.db e fare copia su wigley4.db. Chiudere wigley3.db e aprire wigley4.db e lavorare lì.

Eseguire il report dell’esistente con nome report.txt.

Buttare tutti i punti creati dal mesh.ses.04.

Creare il punto 1 per la definizione del piano di galleggiamento.

Creare il vettore 1 per la definizione del piano di galleggiamento.

Creare il piano 1 per la definizione del piano di galleggiamento.

Lanciare mesh4.f

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESH4

Prepara il journal file in grado di individuare il piano di galleggiamento e la linea d’acqua, tracciata dal programma alla fine dell’esecuzione.

Prima di lanciare il journal file è necessario cancellare tutti i punti presenti nel disegno ed inserire i dati necessari all’individuazione del piano di galleggiamento (un punto, un vettore, un piano).

Input: input.grid.txt (vengono letti i dati: npt_start, nvett_start, nplane_start, nlines)

Output: mesh.ses.05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lanciare mesh.ses.05 e consentire di sovrascrivere il vettore 1 ed il piano 1.

Salvare wigley4.db e fare copia su wigley5.db. Chiudere wigley4.db e aprire wigley5.db e

lavorare lì.

Generata la linea d’acqua WL sulla carena, eliminare tutte le curve,superfici, punti e vettori che non stiano sulla linea d’acqua WL.

Isolata la WL, traslarla e portarla a Z=0.

Rinumerare i punti (non nodi) sulla WL (che sono in numero di N stazioni) a partire da 1.

Creare la linea esterna di separazione tra FS fissa (outer) e mobile (inner). Può anche essere composta da più pezzi che però vanno legati assieme prima di proseguire per avere una linea unica.

Seguire poi questo ordine di azioni scrupolosamente.

Buttare, se ci sono, tutti i nodi eventualmente creati.

Senza usare il programma mesh5.f, creare i mesh seeds e mesh sulla linea esterna. Il numero di elementi deve essere ndiv+1 per ndiv+2 nodi numerati da 1 a ndiv+2 (vedi file input.grid.txt  per la def di ndiv)

Creare sulla WL a carena i nodi che si appoggiano ai punti trovati con i piani inclinati.

Devono essere numerati da (ndiv+2+1) a (ndiv+2+nstaz).

Eseguire il report con nome reportWL.txt con solo i nodi (non elementi o connettività).

Lanciare mesh3.f

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESH3

Dato il report Patron report.txt, genera il file di ingresso per il simulatore; vengono prodotti i dati della carena (grid.txt), i nodi della boarder line esterna (nodiFSext.dat) e le coordinate degli elementi quadrilateri (fs1.txt ) generati nella patch di superficie libera adiacente la nave.
L’ordinamento della patch di FS è il seguente: si collegano con rette i nodi corrispondenti sulla WL e sulla BL esterna, il primo elemento è vicino alla WL.

Input: report.txt, input.grid.txt, reportWL.txt

Output: grid.txt , nodiFSext.dat, fs.plt, fs1.txt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salvare wigley5.db e fare copia su wigley6.db. Chiudere wigley5.db e aprire wigley6.db e

lavorare lì.

Buttare tutti i punti, i nodi, i mesh seed e la mesh (mesh presente solo sulla linea esterna).

Lanciare mesh6.f che carica i punti della mesh sulla linea esterna da nodiFSext.dat e li trasforma in nodi da utilizzare per la mesh di FS esterna.

Lanciare mesh.ses.07.

Costruire la mesh esterna e fare il report meshFS.txt.

Attenzione a ripulire tutti i nodi doppi e che la numerazione di nodi e elementi sia progressiva!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESH5

Prepara due journal files per la divisione in elementi lineari della linea d’acqua e della BL esterna.

La BL esterna viene divisa in un numero maggiore di punti rispetto la linea d’acqua in modo da poter essere successivamente divisa tramite interpolazione secondo la stessa spaziatura (coordinata curvilinea) della WL.

Input: input.grid.txt  (vengono letti il numero di ordinate ed il numero di divisioni da creare sulla BL esterna)

Output: mesh.ses.061  (genera i punti, i nodi e gli elementi sulla patch esterna)

mesh.ses.062 (genera i punti, i nodi e gli elementi sulla WL)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BL_finder.f

Preparare il file nodini.dat come segue:

4      numero di nodi con flag 2: sono i nodi della BL con cambio direzione della mesh

964     indice dei nodi con flag 2

985     indice dei nodi con flag 2

482     indice dei nodi con flag 2

20     indice dei nodi con flag 2

1         flag 1:  superfluo ma per il momento resta

504     nodo iniziale della BL a partire da prua

5         nbrd: numero di segmenti che compongono al BL

1303             elemento di inizio semento 1

1404 1405   nodi dell’elemento di inizio semento 1 perpendicolari al segmento ….

883               elemento di fine segmento 1

883               elemento di inizio segmento 2

965 987        …………..

903               …………..

903

1007 1006

421

421

460 461

1

1

21 43

21                elemento di fine segmento 5

883 964      elemento di inizio segmento parete di DX, nodo di inizio

965 987      nodi dell’elemento di inizio semento parete di DX perpendicolari …………

903             elemento di fine segmento parete di DX

421 482      idem per la parete di SX

460 461

1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FILES NECESSARI AL CODICE SPEED:

inputFS.txt 	contiene dati di massa nave, cond. Iniziali, …

input.grid.txt	dati di generazione griglie

grid.txt	dati delle guide per la mesh sulla carena, prodotto da mesh3.f

nodiFSext.dat	nodi della linea esterna di separazione tra FS fissa (outer) e mobile (inner), prodotto da mesh3.f

meshFS.txt	report PATRAN con al mesh di superficie libera esterna

fs.plt	mesh di superficie libera interna, prodotto da mesh3.f

BLinput.dat	dati delle Bordr lines, prodotto da BL_finder.f

BLwmk.dat 	dati delle Bordr lines, prodotto da BL_finder.f

Blrfl.dat 	dati delle Bordr lines, prodotto da BL_finder.f

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------